概述

CX-OR/I-L05型系列光接收机适用于HFC双向宽带传输网络，具有一路、二路和四路高电平输出，采用模块化设计，正向通道为xx～862MHz双向工作平台设计，可实现网络信号双向传输。光接收机的RF输出口最多可增加到四个，功能件为插件式设计，可根据需要进行灵活配置。

特点

●	正向通道为xx～862MHz、反向通道为 5～xx MHz 的工作平台设计。

●	二路独立高电平RF信号输出，或四路输出经济实用。

●	二路独立输出增加独立均衡。

●	插件式双向滤波器，多种频率分割供用户选择；衰减器和均衡器为插件式设计。

●	正向通道、反向通道设计-20dB检测口，可供在线检测。

●	内供电方式设有AC60V/AC90V,外供电AC110V/AC220V开关电源可选。

环境参数

工作温度  -25℃～+55℃               存储温度  -30℃～+45℃

外形尺寸  289mm × 215mm × 128mm    净 重    3.5kg