概述

CX-AM-OT/V适用于前端和分前端的宽带光传输平台, 可支持先进的宽带光纤同轴混合通信系统。 CX-AM-OT/V有一个主要的广播射频输入端口与一个本地节目插播应用射频输入端口，前面板光输出接头可以输出47MHz～870MHz的模拟频道和数字频道的混合信号。此外，前面板有两个射频测试点，前面板LED及LCD提供状态和报警信息。

CX-AM-OT/V包含先进的预失真电路, 该电路的复合二次差拍(CSO)、复合三次差拍(CTB)、失真性能参数非常优越。在制造过程中 , 每一激光器的性能均经过鉴定, 激光器的最佳工作点存储在模块的非易失性存储器中。该模块不需要用户调整射频或光驱动电平，以确保在加电时自动获得良好的链路性能。

CX-AM-OT/V射频放大通道采用了先进的数控衰减技术，并利用单片机进行精确控制，可支持MGC和AGC两种工作模式，用户可根据实际情况自主设定。在AGC模式下，本机能自动控制光发射模块的调制电平，使激光器始终工作在最佳状态。

特点

● 采用高性能的DFB激光器。

● 采用智能AGC技术，自动控制光发射模块的调制电平，使其始终工作在最佳状态。

● 高性能-低噪声前置放大器和高性能激励放大器改善了C/N性能指标。

● 节能-高级集成电路降低功耗、降低整机温度。

● 先进线性预失真电路，改善了CSO和CTB性能参数。

● 适用于前端和分前端应用，带宽45～1000MHz。

● 支持MGC和AGC两种工作模式，用户可自主设定，使本机运用更加灵活。

● LCD模块显示整机工作状态参数及故障警告。

● 采用双电源热备份自动切换，确保设备供电连续性。

● 实现机内温度自动控制, 机箱内温度超过35℃时, 自动启动冷却风扇强制冷却。

● 双RF输入端口，为特定选择区域开展增值频道而设置。

● 符合SMNP标准的内置HFC网络管理应答器(选件)。

● 1U高度的标准19”机箱，适用室内机架安装。

环境参数

工作温度  0℃～50℃                存储温度  -20℃～65℃

外形尺寸  483mmx370mmx44mm       净重： 4.0kg

性能参数