概述

CX-ROR/Ⅲ型是室内型上行光接收机，在HFC网络中，将上行光信号转换成电信号，实现交互业务。

CX-ROR/Ⅲ型上行光接收机内部配置4个彼此独立的光/电转换通道，可以同时接收4个上行光信号，光/电转换通道采用插入式模块结构，通道之间隔离度大于65dB。允许在整机带电运行的情况下，从后面板进行取出或插入操作。

每个光/电转换通道在前面板设置有一个相应输出端射频信号电平检测口－20dB。液晶显示屏实时显示各个通道的工作参数：输入光功率（功率mW和功率电平dBm）、插件工作电流及电源工作状态的当前值。按键可以增量选择，也可以减量选择。若参数超限，指示灯根据不同起限参数以不同颜色闪烁告警。

CX-ROR/Ⅲ型上行光接收机内部采用双电源供电，确保供电的连续性和可靠性。产品后面增加了可选型网管应答器通过以太网可实现HFC网管系统监控功能。

特点

●在19"×1U的标准机箱内安装了4台光接收机组件，节省了空间

●组件采用插入式结构，从机箱背后插拔，允许进行热插拔操作

●光输入接头，RF输出端子均置于组件的后面板，操作件安装在前面板。

●接收光功率范围大，自动射频电平控制，保证射频输出电平稳定。

●各接收机组件全屏蔽设计，通道间隔离度＞65dB。

●RF放大采用砷化镓放大模块。

●每个RF射频通道都拥有输出RF测试点，置于前面板，方便上行通道调试。

●每个RF射频通道都配有微调电位器，便于用户调节各个通道的输出电平。

●双电源供电方式，进一步提高整机供电的可靠性和连续性

●前面板液晶屏分别显示四台上行光接收机的完整状态信息

●状态监测应答器（选购件）符合SMNP标准

环境参数

工作温度  0℃～+50℃               存储温度  0℃～+50℃

外形尺寸  482mmx423mmx44mm     净重    4.7kg