CX-EM-OT

1550nm外调制光发送机

产品特点

1）高品质：独创的系统优化控制技术、RF预失真技术在保证性能优异CNR的情况下系统获得最大的CTB、CSO和SBS指标。

2）灵活性：外调器的相位调制技术在保证系统CSO性能优异的情况下，最大限度地提高了入纤光功率，以获取长距离传输，且SBS阈值13、16、18现场可调，可适用不同的网络传输。

3）可靠性：采用19″1U标准机架，内置高性能的双开关电源，可在85∽265Vac市网电压中热备份工作，MS级全自动切换；机箱散热可自动温度控制。

4）直观性：外调制器与激光器是整机最贵重的器件，机器内设微处理器对外调制器和激光器的工作状态进行监控，工作参数由面板LCD窗口显示。

5）网管型：选件式状态监控应答器保证满足国标并与SCTE HMS标准兼容，可实现网管监控功能。

环境参数、尺寸、净重

工作温度：0℃～+45℃            存储温度：-25℃～+55℃

外形尺寸：483mmx370mmx44mm      净重：4.0kg

原理框图

见“CX-EM-OT 1550外调制光发送机-原理框图-中文.JPG”文件