CX-OR/Ⅲ-Y-2R

野外型光工作站

产品特点

1）深度光纤接入网：增强稀疏波分复用（CWDM）解决方案，能够让有线电视运营商在一根正反向光纤通道上分割光站的服务区。这种分割能够提高带宽，这样运营商在无需加装光缆的情况下，即可提高语音数据和视频的吞吐量，或者节省光纤资源，用于开展其它创收业务。

2）正向通道为xx～1000MHz、反向通道为 5～xx MHz 的工作平台设计。下行二路独立高电平输出。二路独立均衡、衰减。

3）采用FTEC电涌保护。

4）模块化设计方便安装，分别为射频主放大模块、光接收模块、反向光发射模块，波分复用模块（选件）。

5）配置正向光接收模块1个，反向光发射模块最多可达2个。

6）插件式双工滤波器、插件式固定均衡器、插件式固定衰减器，科学合理的在线检测口，使工程调试更方便。

7）高效、节能的开关电源，优良的防雷击系统，确保了光工作站能长期稳定工作。

环境参数、尺寸、净重

工作温度：-20℃～+50℃             存储温度：-25℃～+55℃

外形尺寸：257mmx210mmx142mm     净重：4.6kg

原理框图

见“CX-OR-Ⅲ-Y-2R野外型光工作站-原理框图-中文.cdr”文件