CX-OR/I-FGC

野外型光接收机

产品特点

1）射频输出电平采用光自动增益控制（AGC）,在同一个光网络中任意光节点，只要光功率在-7dBm～+2dBm的范围内，均不用调整本机衰减器的衰减量，就能保证整机输出电平一致，CTB、CSO基本保持不变，大大方便工程调试。

2）XX-1000MHz工作平台设计。

3）本机利用单片机控制，可在液晶显示中直观地看到光接收机供电电压、射频输出电平和输入光功率、衰减值及均衡值且可手动设置衰减值和均衡值也可通过远程控制来实现对此两个参数的设置。

4）内置式电调衰减器及电调均衡器，使之调试及使用更方便快捷。

5）低噪声放大匹配电路和优良的输出级放大模块，确保输出信号CTB、CSO符合国家标准。

6）内供电方式设有AC60V/AC90V，外供电AC110V/AC220V开关电源可选。

环境参数、尺寸、净重

工作温度：-20℃～+50℃             存储温度：-25℃～+55℃

外形尺寸：256mmx197mmx100mm        净重：2.7kg

原理框图

见“CX-OR-I-FGC野外型光接收机-原理框图-中文.cdr”文件