CX-OR/I-L03G

野外型光接收机

产品特点

1）射频输出电平采用光自动增益控制（AGC）,在同一个光网络中任意光节点，只要光功率在-7dBm～+2dBm的范围内，均不用调整本机衰减器的衰减量，就能保证整机输出电平一致，CTB、CSO基本保持不变，大大方便工程调试。

2）正向通道为xx～1000MHz、反向通道为 5～xx MHz 的工作平台设计。

3）插件式回传发射结构可随时实现网络升级（选件）。

4）插件式双向滤波器，多种频率分割供用户选择；衰减器和均衡器为插件式设计。

5）低噪声放大匹配电路和进口输出级优良的砷化镓放大模块，确保输出信号CTB、CSO符合国家标准。

6）正向通道、反向通道设计-20dB检测口，可供在线检测。

7）内供电方式设有60VAC/90V AC,外供电110VAC/220V AC开关电源可选。

8）二路独立高电平RF信号输出，或四路RF信号输出经济实用。

环境参数、尺寸、净重

工作温度：-20℃～+50℃               存储温度：-25℃～+55℃

外形尺寸：291mm×218mm×128mm        净 重：3.5kg

原理框图

见“CX-OR-I-L03G野外型光接收机-原理框图-中文.cdr”文件